# Лаборатория L-микро ®

Набор ДемонстрационнЫЙ «ВОЛНОВАЯ ОПТИКА»

# Назначение

## Набор «Волновая оптика» предназначен для демонстрации основных закономерностей, изучаемых по теме «Световые волны» курса физики средней общеобразовательной школы, знакомства учащихся с явлениями дисперсии, интерференции и дифракции.

## Набор применяется при постановке демонстрационных экспериментов в условиях типового кабинета физики общеобразовательной школы, профессионально-технического училища или техникума.

- Комплект поставки

Полупроводниковый лазер с блоком питания	1 шт.

Линза собирающая f = 5 см, D = 1.5 см	1 шт.

Линза собирающая f = 12 см, D = 5 см	1 шт.

Дифракционная решетка 50 штр./мм (d=0.02 мм) 	1 шт.

Дифракционная решетка 150 штр./мм (d=0.0067 мм) 	1 шт.

Рамка для наблюдения интерференции в мыльной пленке	1 шт.

Образец из оргстекла для демонстрации напряжений	1 шт.

Двумерная дифракционная структура	1 шт.

Призма из стекла «Флинт» 	1 шт.

Сборка «Кольца Ньютона» 	1 шт.

Бипризма Френеля	1 шт.

Стеклянная пластина	1 шт.

Красный светофильтр	1 шт.

Зеркало плоское	1 шт.

Поляроиды	2 шт.

Экран малый	1 шт.

Кювета	1 шт.

Лимб	1 шт.

Методические указания	1 шт.

Паспорт набора	1 шт.

Упаковка	1 шт.

Набор объектов для наблюдения дифракции:

оправка с отверстием 0.8 мм	1 шт.

оправка со щелью	2 шт.

оправка с нитью	1 шт.

Комплект оснастки для закрепления оптических элементов:

рабочее поле 200х300 мм со специальными креплениями	1 шт.

оптический столик для графического проектора	1 шт.

щелевая диафрагма для оптического столика	1 шт.

оправка для малых оптических элементов	1 шт.

оправка для линзы и поляроида	1 шт.

подставка угловая	3 шт.

основание штатива	1 шт.

стойка штатива	2 шт.

крестовина	3 шт.

- Общие указания

Детали набора обеспечивают возможность изучения широкого круга явлений, демонстрирующих волновую природу света. В качестве источников освещения используются полупроводниковый лазер и графический проектор. Оптическая схема собирается на вертикально установленном металлическом рабочем поле или на оптическом столике для графического проектора. Большинство элементов крепится к держателям и подставкам с помощью магнитов. В ряде экспериментов для проекции изображения на экран используется оптическая схема графического проектора.

На лицевой поверхности оправок оптических элементов нанесены их названия или условные обозначения.

При составлении оптических схем не следует прикасаться руками к открытой поверхности оптических деталей.

- Основные технические характеристики

Размеры оптического столика для графического проектора, мм	360х260х10

Размеры держателя оптических элементов, мм	110х110

Длина волны излучения полупроводникового лазера, нм	650 - 670

Размеры щелевой диафрагмы для оптического столика, мм:	10х100

Размеры диафрагмы экрана малого, мм:	6х40

Срок службы, не менее	5 лет

- Перечень демонстрационных экспериментов

- Наблюдение дисперсии света

- Сложение спектральных цветов

- Неразложимость в спектр монохроматического света

- Поглощение света в веществе

- Поляризация света

- Наблюдение распределения напряжений в прозрачном пластике

- Вращение плоскости поляризации в растворе сахара

- Поляризация света при его отражении от диэлектрика

- Интерференция света в схеме с бипризмой Френеля

- Интерференция света в схеме с зеркалом Ллойда

- Наблюдение колец Ньютона в естественном свете

- Наблюдение колец Ньютона в монохроматическом свете

- Интерференция света в мыльной пленке

- Интерференция света в схеме Юнга

- Дифракция параллельного пучка света на щели

- Дифракция расходящегося пучка света на щели

- Дифракция параллельного пучка света на нити

- Дифракция расходящегося пучка света на нити

- Дифракция параллельного пучка света на круглом отверстии

- Дифракция расходящегося пучка света на круглом отверстии

- Разложение естественного света в спектр с помощью дифракционной решетки

- Дифракция монохроматического света на одномерной решетке

- Дифракция монохроматического света на двумерной структуре

- Возможные неисправности и методы их устранения

| Искажение кольцевой структуры колец Ньютона | С помощью отвертки восстановите равномерность затяжки винтов оправки сборки «Кольца Ньютона». |
| --- | --- |
| Загрязнение рабочей поверхности оптических элементов | Протереть поверхности мягкой тряпочкой, смоченной спиртом |

- Оборудование, необходимое для работы с набором:

- Экран проекционный

- Графический проектор

- Стакан химический 200мл